附件4：

市场采购、物流商品风险管理目录表

| 产品种类 | 商品风险等级 | 重点检验项目 | 检验要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化矿产品 | 高风险商品：直接涉及安全、健康的化工矿产品。 中风险商品：建筑陶瓷、卫生陶瓷等涉及卫生、环保项目的产品。 低风险商品：上述商品以外其他适用市场采购和物流出口检验的不涉及安全、卫生、环保、健康的产品。如工艺陈设陶瓷等。 | 一般检验项目： 包装、标识、产品功能、外观等。 安全环保检验项目： 节水性能、冲洗性能、放射性等。 | 高风险商品采用批批检验方式；中风险商品采用批批检验方式或抽批检验方式，抽批比例不低于20%；低风险商品采用抽批检验方式，抽批比例不低于10%。对于陶瓷产品，还应提供一年有效期内的型式试验报告。 |
| 轻纺产品 | 高风险商品：与食品接触的塑胶制品、不锈钢餐具、出口欧、美、日等国的服装、鞋类产品。 中风险商品：出口非欧、美、日国家服装、鞋类产品、电池、塑胶制品（与食品接触的除外）等。 低风险商品：上述商品以外其他适用市场采购和物流出口检验的不涉及安全、卫生、环保、健康的产品。 | 一般检验项目： 包装、标识、产品功能、外观等。 安全检验项目： 根据标准中交收项目，必要时按标准进行全项目检测。 | 高风险商品采用批批检验方式；中风险商品采用抽批检验或批批检验方式，抽批比例A类企业20％，B类企业40％，C类企业批批检验；低风险商品采用抽批检验方式，抽批比例A类10％，B类15％，C类不低于20％。 |
| 机电产品 | 高风险商品：总局规定实施型式试验管理模式的产品、家用电器、IT产品、音视频设备、电动工具、小型电机、变压器、低压电器、仪器仪表、电线电缆、消防及报警装置等涉及电气安全的产品。 中风险商品：生产设备、木工机械、纺织机械、加工机床、轴承、电光源及灯泡、电气装置、焊接设备、检验测量器具等特殊场所特定人员专用产品。 低风险商品：五金工具、磨具磨料、泵类、扬声器、安全低电压电器、阀门等不涉及电气安全的产品。 | 一般检验项目： 包装、标识、产品功能、外观等。 安全检验项目： 绝缘电阻、介电强度、泄露电流、接地电阻、温升、电源线、IP等级等。 | 高风险商品采用批批检验方式；中风险商品采用批批检验方式或抽批检验方式，抽批比例不低于30%；低风险商品采用抽批检验方式，抽批比例不低于15%。 |
| 竹木草制品 | 高风险产品：食品容器；与人体直接接触的用具、清洁用品，婴儿床、儿童家具等，直接出口欧、美、日、澳大利亚的竹木草制品。 中风险产品：出口非欧、美、日、澳大利亚的竹木草制品（与食品、人体直接接触的除外）。 低风险产品：上述商品以外其他适用市场采购和物流出口检验的不涉及安全、卫生、环保、健康的产品。 | 一般检验项目：包装、标识、外观、产品性能等； 安全检验项目：有害性挥发物质、重金属等 | 高风险的采用批批检验方式；中风险产品采用批批检验或抽批检验方式，抽批比例不低于30%；低风险产品采用抽批检验方式，抽批比例不低于15%。 |