产品质量监督抽查实施细则

LED灯具

海南省市场监督管理局

海南省LED灯具产品省级监督抽查实施细则

1 范围

本规范适用于LED灯具产品质量国家监督抽査，针对特殊情况的国家监督专项抽查、县级以上地方质量技术监督部门组织的地方监督抽査可参照执行。本规范内容包括产品分类、术语和定义、企业产品生产规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理及附则。

2  产品分类

本次抽查灯具为嵌入式LED灯具。

3  术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

4  企业灯具产品生产规模划分

根据灯具产品行业的实际情况，生产企业规模以灯具产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业，见表1。

表1　企业LED灯具产品生产规模划分

| 企业灯具产品生产规模 | 大型 | 中型 | 小型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额/万元 | ≥100000 | ≥10000且＜100000 | ＜10000 |

备注：年销售额包括该类产品的内销和外销总额。

5  检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 30413-2013 嵌入式LED灯具性能要求

相关的法律法规、部门规章和规范

现行有效的企业标准及产品明示质量要求

- 抽样

6.1 抽样型号或规格

抽取的样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

6.2 抽样方法、基数及数量

在企业的成品库内、成品堆放区或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（特殊情况除外）。

在企业成品库、成品堆放区抽样时，同一批次产品库存基数不少于5台。

在市场抽样时，抽样基数满足抽样数量即可。

在每个企业优先抽取具有代表性的规格型号的产品，每种产品共抽取样品3只，其中2只作为检验样品，1只作为备用样品。

随机数一般可使用随机数、骰子或扑克牌等方法产生。

6.3样品处置

检验样品及备用样品应分别封样，并寄、送指定的检验机构相关部门。如产品包装或说明书等材料上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处置。

6.4抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽査产品及企业相关信息。同时记录被抽査企业上一年度生产的LED灯具产品销售总额，以万元计。若被抽查企业上一年未生产此类产品，记录本年度已实际生产此类产品的销售总额，并加以注明。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽查企业提供的，应在抽取现场获取，并经企业确认。

- 检验要求

7.1检验项目及重要程度分类

检验项目及重要程度分类见表2和表3。

表2  嵌入式LED灯具检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 输入功率 | GB/T 30413-2013 7.1.1 | GB/T 30413-2013 8.2.1 | • |  |
| 2 | 输入电流 | GB/T 30413-2013 7.1.2 | GB/T 30413-2013 8.2.1 | • |  |
| 3 | 可替换部件 | GB/T 30413-2013 7.5.1 | GB/T 30413-2013 8.6 |  | • |
| 4 | 热试验 | GB/T 30413-2013 7.6 | GB/T 30413-2013 8.7 |  | • |
| 5 | 低温工作适宜性 | GB/T 30413-2013 7.8 | GB/T 30413-2013 8.9 |  | • |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

注1：极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

注2：表2所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

7.2检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本规范中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定；

若被检产品明示的质量要求低于本规范中检验项目依据的强制性标准要求时，应按强制性标准要求判定；

若被检产品明示的质量要求低于或包含本规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，应按产品明示的质量要求判定；

若被检产品明示的质量要求缺少本规范中的检验项目依据的强制性标准要求时，应按强制性标准要求判定；

若被检产品明示的质量要求缺少本规范中的检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

8 判定原则及结论表述

8.1 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。其中，当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

8.2 结论表述

1） 检验合格结论：

经抽样检验，所检项目符合XX标准要求，依据《2020年海南省LED灯具产品质量监督抽查实施细则》，判定为合格。

2）检验不合格结论：

a  仅存在B类不合格结论：经抽样检验，XX项目不符合XX标准要求，依据《2020年海南省LED灯具产品质量监督抽查实施细则》，判定为不合格。

b  存在A类不合格结论：经抽样检验，XX项目不符合XX标准要求，依据《2020年海南省LED灯具产品质量监督抽查实施细则》，判定为不合格，属于严重不合格。

9  异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

9.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

9.2 对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门或者指定检验机构应当按原监督抽查方案对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

10 附则

本细则编制单位：山东精准产品质量检测有限公司。