纺织专业物理检测方法标准的验证程序

（试行）

第一章 总则

1.1 目的

方法验证是确证该检测方法适用于某一检测目标的过程。为了规范检测方法的验证流程，提高纺织专业物理检测类方法标准的科学性、严谨性、可操作性和适用性，特制定本程序。

1.2 范围

本程序适用于纺织专业物理检测类方法标准建立过程中的方法验证，包括新制定的方法标准、现有检测方法转化的标准以及由原标准变更后的标准。纺织产品测试方法领域分类及项目指标评价建议，参见附录A。

实验室采用非标准方法及自主研究开发新方法时,也可参照本程序，以判断这些方法的适用性。

无论在何种情况下，都鼓励方法开发方进行完整的验证流程。

1.3 职责

1.3.1 纺织专业标准化技术委员会（以下简称“委员会”）负责本专业纺织检测方法验证的组织、审核等管理工作。委员会通过秘书处承担具体职责。

1.3.2 秘书处负责完善验证程序；审核验证实验室的资质，建立并定期更新维护验证实验室数据库；规定验证试验的时间，指定并组织验证实验室开展验证；组织专家进行验证材料的审核，建立并定期更新维护统计专家数据库；对验证管理过程中产生的所有文件的归口管理。

1.3.3 验证实验室：负责对需要验证的方法标准进行验证，并将验证结果提交开发方，以形成最终的验证报告。

1.3.4 专家组：负责对方法标准的审核，并选择合适的验证参数和接受限度；负责审核验证材料及验证报告、统计分析报告。

1.4 引用标准

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6379.1《测量方法与结果的准确度(正确度与精密度) 第1部分:总则与定义

GB/T 6379.2《测量方法与结果的准确度(正确度与精密度) 第2部分:确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法》

GB/T 6379.4《测量方法与结果的准确度（正确度与精密度） 第4部分：确定标准测量方法正确度的基本方法》

GB/T 6379.5《测量方法与结果的准确度（正确度与精密度） 第5部分：确定标准测量方法精密度的可替代方法》

GB/T 6379.6《测量方法与结果的准确度（正确度与精密度） 第6部分：准确度值的实际应用》

CNAS—GL03《能力验证样品均匀性和稳定性评价指南》

1.5 术语与定义

下列术语和定义适用于本文件。

1.5.1 GB/T 6379.1中的定义适用于本文件。

1.5.2方法验证（method validation）

采用同一样品，按照同样的测试方法，由相同实验室，不同的操作人员，使用相同或不同的设备，得出的测试结果，暨为实验室内部验证。

采用同一样品，按照同样的测试方法，由不相同实验室，不同的操作人员，使用不同的设备，得出的测试结果，暨为实验室间协同试验验证。独立实验室验证和协同试验验证都是实验室间验证活动的方法之一。

1.5.3 实验室内部验证（In-house validation）

方法开发方，针对方法的特性指标，在本实验室内部进行的验证检测，以初步判断方法的可行性和适用性。

1.5.4 独立实验室验证 (Independent laboratory validation)

独立于方法开发方的实验室，通过再现检测方法的性能指标，以审核方法特性指标是否能够满足预期的检测目标。

1.5.5 协同试验验证 (Collaborative study validation)

协同实验室通过协同试验以获得测量方法与结果的准确度（正确度和精密度）。

1.6验证流程

1.6.1 方法开发方设计验证方案，确定合适的验证参数，准备验证样品，提出验证试验的预计周期。

1.6.2 方法开发方按照验证方案（感官类除外）完成实验室内部验证，验证结果达到预期目的的，提交秘书处。

感官类方法由方法开发方聘请专家确定验证样品的指定值和偏差极限值，提交秘书处。

1.6.3感官类除外，建议方法开发方在完成内部验证后委托1-2家专业实验室完成独立实验室验证，或请独立开发方以外的相关专业技术人员（中级以上职称）来现场完成独立验证试验的全过程并出具验证结果报告，独立验证结果符合预期要求的，向秘书处提交验证材料。验证结果不理想时，应提出意见或改进的建议，由开发方整改后，再次验证，验证结果达到预期目的的，由验证方重新出具验证报告，并提交秘书处。

1.6.4秘书处指定专家审核验证材料的完整性与符合性。

1.6.5审核通过后，秘书处筛选、组织6～15个实验室（建议系统外实验室不少于2家）参加的协同试验活动。

1.6.6当新方法所需设备未普及时，秘书处应组织开发方实验室，请相关专业技术人员（中级以上职称）来现场完成验证试验的全过程，并出具协同试验验证结果报告。

1.6.7 参加协同试验验证的实验室在完成试验后，将验证结果主送秘书处并同时抄送方法开发方实验室，由其自行完成或从统计专家数据库中聘请统计专家，进行验证实验数据的统计、分析、处理。最后，将验证及统计分析结果提交给秘书处。

1.6.8若所制定的方法标准为等同采用国际或先进国家标准，则可采取仅进行第二章的实验室内部和独立实验室验证的快速验证程序；若所制定的方法标准为修改采用国际或先进国家标准，且对其关键性技术有进行修改，则需进行完整的验证流程。

1.6.9 秘书处组织专家审核验证结果的准确性和符合性。

1.6.10验证流程图参见附录B。

1.7 验证结果的应用

1.7.1验证报告将作为标准审定时的重要参考资料。

1.7.2根据验证结果，对方法能否实现预期目标进行评估，形成鉴定结论。

1.7.3若验证结果表明，该方法不能满足预期目标的要求，则应由方法开发方再对方法进行必要的修改和验证。

第二章 实验室内部验证和独立实验室验证程序

2.1验证方案

2.1.1 方法文本

验证所考察的检测方法应是一个标准化的方法，这个方法应是稳定的，即在试验过程中由于不同人员操作产生的微小差异不会导致试验结果产生不可预估的大变化。

所建立的检测方法的文件应该是明确和完整的，应含该方法标准所有的重要操作环节，包括：检测环境：温度、湿度、光照等要求；设备和器具：设备初始状态的检查和校准、运行参数等要求；检测人员：专业知识、安全防护等要求；耗材：标准物质或参考标准、试剂等要求；检测样品：大小、材料及预处理等要求；测试步骤：预试验、试验的操作顺序等要求；其它：数据处理、计算方法、报告要求等。

2.1.2 方法的预期用途

方法开发方应根据实际情况描述方法的预期用途。预期用途的描述应当包括现行法律、法规、技术标准等相关信息，制定方法的目的，检测物的类别、特性或性状，必要时，还应包括其应用的时域、地域、行业等信息。

2.1.3 验证参数

方法开发方应根据所开发方法的预期用途（2.1.2）选择合适的验证参数，并形成验证方案。典型的纺织品物理项目检测方法验证参数包括：方法的适用范围、被测参数的正确度（测量方法偏倚）和精密度（重复性和再现性），至少应包括:方法的重复性限（r）与再现性限（R）。方法的预期用途决定了对方法性能的具体要求，验证参数的选择应根据方法的预期用途加以确定。

2.2 实验室内部验证

方法开发方应按照验证方案（2.1）首先完成实验室内部的验证，初步判断方法的稳定性和适用性，详见验证程序参见附录C。在本实验室内部的验证过程中，若某一参数的结果表明检测方法不稳定或不能满足检测目标的特定要求，测应对该方法进行必要的优化、修改并重新进行验证，直至能够证明其满足检测要求。

2.3 独立实验室验证

建议方法开发方委托1～2家验证实验室按照方法开发方设计的验证方案进行独立实验室验证。验证实验室通过再现检测方法的性能指标，以审核方法性能指标是否能够满足预期的检测目标。只有在极个别的情况下，如设备不足，可以请独立于开发实验室以外的技术专家（中级及以上职称）来现场进行验证试验。

2.4 实验室验证材料的审核

在方法开发方完成了实验室内部验证和独立实验室的验证(如果有)后，若结果无法满足方法预期的检测目标，则重新对方法进行必要的审查修改，并重新启动实验室内部验证流程；若结果能满足方法预期的检测目标，则完成内部和独立实验室验证流程。整理验证材料，并提交秘书处组织专家审核。

方法开发方提交至秘书处的验证材料（中期报告）应包括：a）方法草案、b）编制说明、c）实验室内验证方案、d）实验室内部验证报告、 e）独立实验室验证报告（如果有）、f）实验室间验证方案，包括作业指导书（必要时，提供视频材料，提示关键控制技术。），样品均匀性和稳定性验证报告。

秘书处组织专家评估所提交材料的完整性与验证方法参数、接受限度、评价方法的符合性。审核专家应向秘书处提交《专家评审意见表》，参见附录D。审核验证结果，若结果无法满足方法预期的检测目标，则将结果反馈给方法开发方，要求其对方法进行必要的审查修改，并重新启动实验室内部验证程序。

第三章 实验室间协同验证程序

3.1 一般要求

参加验证的实验室应满足认可资质、设备、相关经验的测试人员，并具有科学的态度。验证实验室的要求参见附录E。

待测试的样品应均匀、稳定，且数量足以完成验证实验工作。

应有措施保障样品传递过程不受污染，传递期间性能不发生变化。

3.1.1 验证实验室的选择

a) 验证实验室数p：参加协同实验的实验室个数一般取6～15个（建议系统外不少于2个）。只有在极个别的情况下，如参加验证试验的实验室确实不足（如设备不足），或者测试非常昂贵，或者样品本身确实难以得到等原因，经专家组商定裁决后，可以采用由秘书处派独立于开发实验室以外的技术专家（中级及以上职称）到1～2个实验室进行现场验证试验。要求获得至少6份有效数据的验证报告。

b)秘书处通过验证实验室报名与从验证实验室数据库中随机抽取相结合的方式选出协同实验参与者，根据验证计划,下达《协同验证试验通知书》（参见附录F），开展验证活动。

验证实验室的选择要具有代表性和公信力，必要时，秘书处应从所有可能使用该测试方法的实验室中进行随机抽取部分实验室参加协同试验，这部分实验室的测试结果应另外记录、统计、分析。

3.1.2 样品的制备

a) 方法开发方应进行验证用样品的准备，以尽量使样品匀质化，并对其均匀性和稳定性进行检测，均匀性与稳定性验证参见CNAS—GL03。检测完成后，将检测结果提交到秘书处。

b) 样品水平，q：作为一般规则，使用5种不同测量质量水平的样品通常就能够满足要求。此外，实验室间验证中样品的类型和数目还取决于获取、加工及分发样品过程的难度和费用，取决于进行检测所需要的时间和费用等。一个实验室间验证试验应选择有代表性的材质。样品的选择既应确保其能代表测量方法在正常使用中的那些样品，又应满足方法的预期用途。如为评估材料与技术法规的符合性而开发的纺织检测方法，在进行实验室间协同验证时，样品中至少应包含一种目标检测物的待测量值接近于标准/法规限量值的样品。由于部分新材料样品本身确实难以得到等原因，要求至少使用3个（最高值、中间值和最低值）不同质量水平的样品。

c) 样品数量： 在选定试验所需的样品数量时，应考虑到在获得某些检测结果时会出现偶然的操作过失，从而需要用到额外的样品。需准备的样品数量应当满足检测之用，并且允许适当的冗余。但是，也不能提供过多的样品，以防止有实验室出于某种原因，过多地进行实验，并且从中“挑选”报告某些检测结果，从而人为地提高了该实验室的精密度。一般以所需试验的样品量的2-3倍为宜。

d) 正确度验证过程中所用样品的接受参照值应可作为约定真值。标准样品可以是：1）有证的标准样品；2）按已知特性试验目的生产的样品；3）其特性根据另一测量方法测量，已知偏倚可以忽略不计的样品。评估一个检测标准方法的偏倚，在目前的科学水平下，大多采用有证标准样品（CRM）来进行。只有在无法获得有证标准样品或控制样品的情况下，才能采用自制样品的办法。

3.2 实验室间验证的实施

3.2.1 秘书处与选择的协同验证实验室进行联系，经实验室确认后，根据实验室间协同验证方案，通知方法开发方将验证样品和作业指导书分发给各参与实验室。由各实验室在规定时间内完成协同试验。

3.2.2 每个实验室在每个检测水平需要进行的检测次数，n：一般情况下每个实验室在每个检测水平进行检测的次数为3次，至少2次。

3.2.3 精密度的实验室间验证

纺织物理检测方法的精密度确认应根据GB/T 6379.2《测量方法与结果的准确度(正确度与精密度) 第2部分:确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法》进行。必要时，可通过GB/T 6379.5-2006《测量方法与结果的准确度（正确度与精密度）第5部分：确定标准测量方法精密度的可替代方法》进行确认。

3.2.4 正确度的实验室间验证

正确度指由大量检测结果得到的平均值与参照值间的一致程度，正确度的度量通常用术语偏倚表示。正确度的验证应根据GB/T 6379.4-2006《测量方法与结果的准确度（正确度与精密度） 第4部分：确定标准测量方法正确度的基本方法》进行。

3.3 验证数据的提交与统计分析

3.3.1 参加实验室间协同验证的实验室应根据作业指导书的要求在规定期限内将检测数据按照规定格式（参见附录G）提交到秘书处，同时反馈给方法开发方。

3.3.2 秘书处将数据转发给实验室或指定的统计专家，(即总检测数据最少应为：6个验证实验室×样品材质种类数×3个质量水平×2个平行样)根据GB/T 6379.2、 GB/T 6379.4、 GB/T 6379.5进行精密度和正确度的统计分析。完成统计分析后，将统计分析的结果提交到秘书处。

3.3.3秘书处组织专家对统计分析结果进行必要的审查，并将评审结论反馈给方法开发方。

  - 附录A：纺织产品测试方法领域分类及项目指标评价建议

  - 附录B：检测方法验证流程图；

  - 附录C：实验室方法标准验证程序；

  - 附录D：专家评审意见表

  - 附录E：验证实验室通用要求；

  - 附录F：协同验证试验通知书

  - 附录G：验证试验报告要求。

2013年7月16日