附件8

2015年广东省食品用玻璃容器产品

质量监督抽查实施细则

由于食品用玻璃容器产品尚未制定监督抽查实施规范，根据《质检总局产品质量监督司关于印发〈产品质量监督抽查实施规范管理规定〉的通知》（质检监函〔2014〕71号）及《广东省质量技术监督局产品质量监督抽查管理办法》（粤质监〔2014〕11号）制定本实施细则，内容如下：

1 适用范围

本细则适用于2015年广东省食品用玻璃容器产品专项监督抽查。本细则内容包括产品分类、企业产品生产规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理。

2 产品分类

2.1 产品分类及代码

产品分类及代码见表1 。

表1  玻璃容器产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 3 | 306 | 306.6 |
| 分类名称 | 轻工产品 | 其它日用消费品 | 玻璃容器 |

2.2产品种类

玻璃容器按加工工艺可分为吹制玻璃容器和压制玻璃容器。

3 企业规模划分

根据食品用玻璃容器产品行业的实际情况，生产企业规模以产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业。见表2。

表2  企业规模划分

| 企业规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额/万元 | ≥6000 | ≥3000且＜6000 | ＜3000 |

4 检验依据

下列文件凡是注明日期的，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本规范。凡是不注明日期的，其最新版本适用于本规范。

1、QB/T 4162-2011 玻璃杯

2、GB17762-1999 耐热玻璃器具的安全与卫生要求

3、经备案现行有效的企业标准及产品明示质量指标；

4、产品质量法等相关法律法规。

5 抽样

5.1 抽样型号或规格、品种

在同一型号规格、同一批次的产品中抽取样品。

5.2抽样方法、抽样基数及抽样数量

在企业的成品库内或市场随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格的产品。

在企业成品库抽样时，同一批次产品抽样基数不少于300 件。从中随机抽取24件产品，平均分为两份进行封样，一份为送检样品，另一份为备用样。随机选取的样品可使用随机数表、随机骰子或扑克牌等方法确定。

送检样品和备用样品均由抽样单位带回，送检样品交检验单位，备用样品留在抽样单位保管。

在市场上抽样时，抽样基数应不少于抽取样品量，抽取样品量要求与企业成品库抽样时相同。

5.3 样品处置

抽样后，将所抽样品进行封样，包装样品的材料应由企业提供。样品由抽样人员监督包装，单独封装后加贴封条，在封条上面应加盖抽样单位公章，并由双方人员签字。样品由抽样人员负责带回检验机构或负责寄送至检验机构。

5.4抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的玻璃容器的销售总额。若被抽查企业上一年未生产此类产品，则记录本年度已实际生产此类产品的销售总额。

6 检验要求

6.1 检验项目及重要程度分类

表3玻璃杯检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性 /推荐性 | 检 测 方 法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 铅溶出量 | QB/T4162 | 推荐性 | GB/T21170 | ● |  |
| 2 | 镉溶出量 | QB/T4162 | 推荐性 | GB/T21170 | ● |  |
| 3 | 杯口部装饰层铅溶出量 | QB/T4162 | 推荐性 | QB/T4162 | ● |  |
| 4 | 杯口部装饰层镉溶出量 | QB/T4162 | 推荐性 | QB/T4162 | ● |  |

表4耐热玻璃器皿检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性 /推荐性 | 检 测 方 法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 铅 | GB 17762 | 强制性 | GB/T13485 | ● |  |
| 2 | 砷 | GB 17762 | 强制性 | GB/T5009.11 | ● |  |
| 3 | 锑 | GB 17762 | 强制性 | GB/T5009.63 | ● |  |

注：a极重要质量项目，b重要质量项目。极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

6.2 检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定；若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的国家强制性标准要求时，应按国家强制性标准要求判定；若被检产品明示的质量要求缺少本细则中的检验项目（主要是产品通用重要特征值）时，应按本细则中检验项目依据的标准要求进行检验并判定。

7 综合判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

不合格的严重程度划分原则（仅出现在报表）：当存在A类项目不合格时，属于严重不合格；当产品没有A类项目，只有B类项目不合格时，属于一般不合格。

8 异议处理复检

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

8.1 核查不合格项目相关证据、记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据，应能够证明检验结果的正确性。

8.2需对不合格项目进行复检时，可以在原样上检验的在原样上复检，不可以在原样上检验的采用备用样复检。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。