广州市市场监督管理局危险化学品产品质量监督抽查实施细则

（2021年5月8日修订版）

1 抽样方法

在企业的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数应满足抽样数量要求。

各类危险化学品具体抽样数量见表1：

表1 各产品的抽样数量

| 产品 | 抽样数量 | 检验样数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 聚氨酯类涂料 | 主剂：2桶（1kg/桶），固化剂2桶，如有稀释剂按配比抽取2桶 | 主剂：1桶（1kg/桶），固化剂1桶，如有稀释剂按配比抽取1桶 | 主剂：1桶（1kg/桶），固化剂1桶，如有稀释剂按配比抽取1桶 |
| 硝基类涂料、醇酸类涂料、腻子 | 2桶（1kg/桶），如有稀释剂按配比抽取2桶 | 1桶（1kg/桶），如有稀释剂按配比抽取1桶 | 1桶（1kg/桶），如有稀释剂按配比抽取1桶 |
| 化学试剂（氯酸钠溶液、工业用甲醇、氢氧化钠、工业硫化钠、三氯异氰尿酸、二氯异氰尿酸钠、工业硝酸钾、保险粉(连二亚硫酸钠)、工业亚氯酸钠、工业用甲醛溶液等） | 3瓶（且总量不少于3kg） | 2瓶 | 1瓶 |

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

以下情况应在抽样单备注栏中说明。

（1）产品的型号规格

（2）产品的施工要求及配比（质量比/体积比）；

（3）在贮罐、大桶或其它较大容器中抽样的过程和样品状态描述；

（4）在生产线末端抽样时，应有“样品检毕、待出厂”的描述；

（5）贴牌生产或委托加工应说明，并附协议或证明。

2 检验依据

本次抽查检验项目和检验方法依据见表2-表14。

表2聚氨酯类涂料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | VOC含量 | GB 18581-2020 | GB/T 23985-2009 | ● |  |
| 2 | 总铅(Pb)含量 | GB 18581-2020 | GB/T 30647-2014 | ● |  |
| 3 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞） | GB 18581-2020 | GB/T 23991-2009 | ● |  |
| 4 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 18581-2020 | GB/T 23986-2009 | ● |  |
| 5 | 苯含量 | GB 18581-2020 | GB/T 23990-2009 | ● |  |
| 6 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）含量总和 | GB 18581-2020 | GB/T 23990-2009 | ● |  |
| 7 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB 18581-2020 | GB/T 36488-2018 | ● |  |
| 8 | 游离二异氰酸酯总和含量(TDI+HDI) | GB 18581-2020 | GB/T 18446-2009 | ● |  |
| 9 | 卤代烃总和含量（限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯） | GB 18581-2020 | GB/T 23992-2009 | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

表3硝基类涂料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | VOC含量 | GB 18581-2020 | GB/T 23985-2009 | ● |  |
| 2 | 总铅(Pb)含量 | GB 18581-2020 | GB/T 30647-2014 | ● |  |
| 3 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞） | GB 18581-2020 | GB/T 23991-2009 | ● |  |
| 4 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 18581-2020 | GB/T 23986-2009 | ● |  |
| 5 | 苯含量 | GB 18581-2020 | GB/T 23990-2009 | ● |  |
| 6 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）含量总和 | GB 18581-2020 | GB/T 23990-2009 | ● |  |
| 7 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB 18581-2020 | GB/T 36488-2018 |  |  |
| 8 | 甲醇 | GB 18581-2020 | GB/T 23986-2009 |  |  |
| 9 | 卤代烃总和含量（限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯） | GB 18581-2020 | GB/T 23992-2009 |  |  |
| 10 | 邻苯二甲酸酯总和含量（限DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP） | GB 18581-2020 | GB/T 30646-2014 |  |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

表4醇酸类涂料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | VOC含量 | GB 18581-2020 | GB/T 23985-2009 | ● |  |
| 2 | 总铅(Pb)含量 | GB 18581-2020 | GB/T 30647-2014 | ● |  |
| 3 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞） | GB 18581-2020 | GB/T 23991-2009 | ● |  |
| 4 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 18581-2020 | GB/T 23986-2009 | ● |  |
| 5 | 苯含量 | GB 18581-2020 | GB/T 23990-2009 | ● |  |
| 6 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）含量总和 | GB 18581-2020 | GB/T 23990-2009 | ● |  |
| 7 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB 18581-2020 | GB/T 36488-2018 | ● |  |
| 8 | 卤代烃总和含量（限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯） | GB 18581-2020 | GB/T 23992-2009 | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

表5 溶剂型腻子检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | VOC含量 | GB 18581-2020 | GB/T 23986-2009 | ● |  |
| 2 | 总铅(Pb)含量 | GB 18581-2020 | GB/T 30647-2014 | ● |  |
| 3 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞） | GB 18581-2020 | GB/T 23991-2009 | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

表6次氯酸钠溶液检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 外观 | GB/T 19106-2013 | GB/T 19106-2013 |  | ● |
| 2 | 有效氯（以Cl计） | GB/T 19106-2013 | GB/T 19106-2013 | ● |  |
| 3 | 游离碱（以NaOH计） | GB/T 19106-2013 | GB/T 19106-2013 | ● |  |
| 4 | 铁（Fe） | GB/T 19106-2013 | GB/T 19106-2013 | ● |  |
| 5 | 重金属（以Pb计） | GB/T 19106-2013 | GB/T 19106-2013 | ● |  |
| 6 | 砷（As） | GB/T 19106-2013 | GB/T 19106-2013 | ● |  |
| 7 | 标志 | GB/T 19106-2013 | GB/T 19106-2013 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

表7工业用甲醇检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 性状 | GB/T 338-2011 | GB/T 338-2011 |  | ● |
| 2 | 色度 | GB/T 338-2011 | GB/T 3143 |  | ● |
| 3 | 密度 | GB/T 338-2011 | GB/T 338-2011 |  | ● |
| 4 | 高锰酸钾试验 | GB/T 338-2011 | GB/T 338-2011 |  | ● |
| 5 | 水混溶性试验 | GB/T 338-2011 | GB/T 338-2011 |  | ● |
| 6 | 水 | GB/T 338-2011 | GB/T 6283 |  | ● |
| 7 | 酸（以HCOOH计）或碱（以NH3计） | GB/T 338-2011 | GB/T 338-2011 |  | ● |
| 8 | 羰基化合物（以HCHO计） | GB/T 338-2011 | GB/T 338-2011 |  | ● |
| 9 | 蒸发残渣 | GB/T 338-2011 | GB/T 6324.2 |  | ● |
| 10 | 硫酸洗涤试验 | GB/T 338-2011 | GB/T 338-2011 |  | ● |
| 11 | 乙醇 | GB/T 338-2011 | GB/T 338-2011 |  | ● |
| 12 | 标志 | GB/T 338-2011 | GB/T 338-2011 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

表8工业用氢氧化钠检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 外观 | GB/T 209-2006 GB/T 209-2018 | GB/T 209-2006 GB/T 209-2018 |  | ● |
| 2 | 氢氧化钠（以NaOH计）的质量分数 氢氧化钠 | GB/T 209-2006 GB/T 209-2018 | GB/T 4348.1 | ● |  |
| 3 | 碳酸钠（以Na2CO3计） 碳酸钠 | GB/T 209-2006 GB/T 209-2018 | GB/T 4348.1 GB/T 7698 |  | ● |
| 4 | 三氧化二铁（以Fe2O3计） 三氧化二铁 | GB/T 209-2006 GB/T 209-2018 | GB/T 4348.3 |  | ● |
| 5 | 标志 | GB/T 209-2006 GB/T 209-2018 | GB/T 209-2006 GB/T 209-2018 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

表9工业硫化钠检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 外观 | GB/T 10500-2009 | GB/T 10500-2009 |  | ● |
| 2 | 硫化钠（Na2S） | GB/T 10500-2009 | GB/T 10500-2009 | ● |  |
| 3 | 亚硫酸钠（Na2SO3） | GB/T 10500-2009 | GB/T 10500-2009 |  | ● |
| 4 | 硫代硫酸钠（Na2S2O3） | GB/T 10500-2009 | GB/T 10500-2009 |  | ● |
| 5 | 铁（Fe） | GB/T 10500-2009 | GB/T 10500-2009 |  | ● |
| 6 | 水不溶物 | GB/T 10500-2009 | GB/T 10500-2009 |  | ● |
| 7 | 碳酸钠 | GB/T 10500-2009 | GB/T 10500-2009 |  | ● |
| 8 | 标志、标签 | GB/T 10500-2009 | GB/T 10500-2009 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

表9三氯异氰尿酸检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 外观 | HG/T 3263-2001 | HG/T 3263-2001 |  | ● |
| 2 | 有效氯（以Cl计）含量 | HG/T 3263-2001 | HG/T 3263-2001 | ● |  |
| 3 | 水分 | HG/T 3263-2001 | HG/T 3263-2001 |  | ● |
| 4 | pH值（1%水溶液） | HG/T 3263-2001 | HG/T 3263-2001 |  | ● |
| 5 | 标志 | HG/T 3263-2001 | HG/T 3263-2001 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

表10二氯异氰尿酸钠检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 外观 | HG/T 3779-2005 | HG/T 3779-2005 |  | ● |
| 2 | 有效氯（以Cl计）含量 | HG/T 3779-2005 | HG/T 3779-2005 | ● |  |
| 3 | 水分含量 | HG/T 3779-2005 | HG/T 3779-2005 |  | ● |
| 4 | pH值（10g/L水溶液） | HG/T 3779-2005 | HG/T 3779-2005 |  | ● |
| 5 | 水不溶物 | HG/T 3779-2005 | HG/T 3779-2005 |  | ● |
| 6 | 砷含量（以As计） | HG/T 3779-2005 | HG/T 3779-2005 |  | ● |
| 7 | 重金属含量（以Pb计） | HG/T 3779-2005 | HG/T 3779-2005 |  | ● |
| 8 | 标志 | HG/T 3779-2005 | HG/T 3779-2005 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

表11保险粉(连二亚硫酸钠)检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 外观 | HG/T 2074-2011 | HG/T 2074-2011 |  | ● |
| 2 | 保险粉的质量分数 | HG/T 2074-2011 | HG/T 2074-2011 | ● |  |
| 3 | 气味 | HG/T 2074-2011 | HG/T 2074-2011 |  | ● |
| 4 | 溶解状态 | HG/T 2074-2011 | HG/T 2074-2011 |  | ● |
| 5 | 标志 | HG/T 2074-2011 | HG/T 2074-2011 |  | ● |
| 6 | 标签 | HG/T 2074-2011 | HG/T 2074-2011 |  |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

表12工业硝酸钾检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 外观 | GB/T 1918-2011 | GB/T 1918-2011 |  | ● |
| 2 | 硝酸钾（KNO3） | GB/T 1918-2011 | GB/T 1918-2011 | ● |  |
| 3 | 水分 | GB/T 1918-2011 | GB/T 1918-2011 |  | ● |
| 4 | 碳酸盐(以K2CO3计) | GB/T 1918-2011 | GB/T 1918-2011 |  | ● |
| 5 | 硫酸盐(以SO4计) | GB/T 1918-2011 | GB/T 1918-2011 |  | ● |
| 6 | 氯化物(以Cl计) | GB/T 1918-2011 | GB/T 1918-2011 |  | ● |
| 7 | 水不溶物 | GB/T 1918-2011 | GB/T 1918-2011 |  | ● |
| 8 | 吸湿率 | GB/T 1918-2011 | GB/T 1918-2011 |  | ● |
| 9 | 铁（Fe） | GB/T 1918-2011 | GB/T 1918-2011 |  | ● |
| 10 | 标志 | GB/T 1918-2011 | GB/T 1918-2011 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

表13工业亚氯酸钠检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 外观 | HG/T 3250-2010 | HG/T 3250-2010 |  | ● |
| 2 | 亚氯酸钠（NaClO2） | HG/T 3250-2010 | HG/T 3250-2010 | ● |  |
| 3 | 氯酸钠（NaClO3） | HG/T 3250-2010 | HG/T 3250-2010 |  | ● |
| 4 | 氢氧化钠（NaOH） | HG/T 3250-2010 | HG/T 3250-2010 |  | ● |
| 5 | 碳酸钠（Na2CO3） | HG/T 3250-2010 | HG/T 3250-2010 |  | ● |
| 6 | 氯化钠（NaCl） | HG/T 3250-2010 | HG/T 3250-2010 |  | ● |
| 7 | 硫酸钠（Na2SO4） | HG/T 3250-2010 | HG/T 3250-2010 |  | ● |
| 8 | 硝酸钠（NaNO3） | HG/T 3250-2010 | HG/T 3250-2010 |  | ● |
| 9 | 砷（As） | HG/T 3250-2010 | HG/T 3250-2010 |  | ● |
| 10 | 标志、标签 | HG/T 3250-2010 | HG/T 3250-2010 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

表14工业用甲醛溶液检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 外观 | GB/T 9009-2011 | GB/T 9009-2011 |  | ● |
| 2 | 密度 | GB/T 9009-2011 | GB/T 9009-2011 | ● |  |
| 3 | 甲醛 | GB/T 9009-2011 | GB/T 9009-2011 |  | ● |
| 4 | 酸（以HCOOH计） | GB/T 9009-2011 | GB/T 9009-2011 |  | ● |
| 5 | 色度 | GB/T 9009-2011 | GB/T 3143 |  | ● |
| 6 | 铁 | GB/T 9009-2011 | GB/T 9009-2011 |  | ● |
| 7 | 甲醇 | GB/T 9009-2011 | GB/T 9009-2011 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18581-2009《室内装饰装修材料  溶剂型木器涂料中有害物质量》

GB/T 19106-2013《次氯酸钠》

GB/T 338-2011《工业用甲醇》

GB/T 209-2006《工业用氢氧化钠》（适用于2019年11月1日之前生产的产品）

GB/T 209-2018《工业用氢氧化钠》

GB/T 10500-2009《工业硫化钠》

HG/T 3263-2001《三氯异氰尿酸》

HG/T 3779-2005《二氯异氰尿酸钠》

GB/T 1918-2011《工业硝酸钾》

HG/T 2074-2011《保险粉(连二亚硫酸钠)》

HG/T 3250-2010《工业亚氯酸钠》

GB/T 9009-2011《工业用甲醛溶液》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，所检验项目全部符合标准要求，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。