附件7：

生鲜乳β-内酰胺酶检测记录

检查编号（与样品编号一致）：                  收购站证号：

收购站名称：                                 检查时间：

检查地点（按省市县乡村顺序填写）：

| 质控液准备 | 取出一片阳性质控药片，用1ml的蒸馏水溶解到试剂盒中提供的质控物配制管中，充分混匀配成阳性质控溶液（48小时内有效）。 |
| --- | --- |
| 检测步骤 | 此方法可用于大批量检测，也可用于单一测试。 1）、调节孵育器温度至56℃。 2）、取阳性质控溶液50ul到1ml的离心管中，再加入350ul待检测样品充分混匀，静置20-30分钟，配成待检溶液。 3）、取出相应数量的检测条，水平放置在孵育器上，小心揭开粘膜至指示线处。 4）、用移液器取300ul已配好的待检溶液，缓慢竖直滴加至检测条的凹槽中。 5）、将贴膜重新封好，可用时操作四个样品要在75秒内完成四个样品的操作。 6）、盖上孵育器塑料盖，自动开始倒计时。 7）、孵育8分结束后，蜂鸣器响动，取出检测条，3分钟内判读结果。 |
| 判读标准 | 首先查看控制线（C线），如果不显色，本次检测结果无效。 在控制线（C线）正常显色的情况下，按以下标准判别断结果： 对检测线（T线）和控制线（C线）进行比较。 - 如果检测线（T线）的颜色和控制线（C线）的颜色一致或者比控制 线颜色深，则判断样品为阳性，也就是牛奶样品中含有检测也水平或者高出检测限水平的β-内酰胺酶，样品中含有β-内酰胺酶可将质控液中青霉G降解。 - 如果检测线（T线）的颜色不可见或者比控制线（C线）颜色浅时， 则判断样品为阴性，也就是说，被检的牛奶样品中没有β-内酰胺酶，不能分解质控液中的青霉素G |
| 注意事项 | 如果个别牛奶或奶粉因为乳脂或蛋白含量很高，导致检测条的质控线（C线，上面的检测线）不出现颜色，请离心后除去脂肪蛋白层后进行检测。 |
| 备注 |  |

检测人：