贵州省产品质量监督抽查实施细则

芳香烃类有机产品

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、骰子、扑克牌或计算器随机数生成程序等方法产生。

抽取2000ml样品混匀后分装在 2 个清洁带塞玻璃瓶中，每瓶1000ml,1瓶作为检验样品，另1瓶作为备用样品。

2 检验依据

表1  粗苯

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度（20℃） |  | GB/T 2281-2008 |
| 2 | 馏程「大气压 101.3kPa，」 | 75℃前馏出量（容） | YB/T 2282-2000 |
|  |  | 180℃前馏出量（容） |  |
|  |  | 馏出 96%，（体积分数） |  |
| 3 | 水分 |  | YB/T 5022-2016 |

表2 焦化苯

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颜色（铂-钴） | GB/T 8036-2009 |
| 2 | 密度（20℃） | GB/T 2281-2008 |
| 3 | 苯的含量（质量分数） | GB/T 2283-2008 |
| 4 | 甲苯的含量（质量分数） | GB/T 2283-2008 |
| 5 | 非芳烃的含量（质量分数） | GB/T 2283-2008 |
| 6 | 馏程「大气压 101325Pa，（包括 80.1） | GB/T 2282-2000 |
| 7 | 结晶点 | GB/T 3145-1982 |
| 8 | 酸洗比色（按标准比色液） | GB/T 8035-2009 |
| 9 | 溴价 | GB/T 1815-2019 |
| 11 | 二硫化碳 | GB/T 14326-2009 |
| 10 | 噻吩 | GB/T14327-2009 |
| 12 | 总硫 | GB/T 3208-2009 |
| 13 | 中性试验 | GB/T 1816-2019 |
| 14 | 水分 | GB/T 2283-2008 |

表3  焦化甲苯

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颜色（铂-钴） | GB/T 8036-2009 |
| 2 | 密度（20℃） | GB/T 2281-2008 |
| 3 | 苯的含量（质量分数） | GB/T 8035-2009 |
| 4 | C8芳烃的含量（质量分数） | GB/T 8035-2009 |
| 5 | 非芳烃的含量（质量分数） | GB/T 8035-2009 |
| 6 | 馏程「大气压 101325Pa，（包括 110.6） | GB/T 2282-2000 |
| 7 | 酸洗比色（按标准比色液） | GB/T 8035-2009 |
| 8 | 溴价 | GB/T 1815-2019 |
| 9 | 总硫 | GB/T 3208-2009 |
| 10 | 水分 | GB/T 2284-2009 |

表4 焦化二甲苯

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颜色（铂-钴） | GB/T 8036-2009 |
| 2 | 密度（20℃） | GB/T 2281-2008 |
| 3 | 初馏点「大气压 101325Pa | GB/T 2282-2000 |
| 4 | 终馏点「大气压 101325Pa | GB/T 2282-2000 |
| 5 | 水分 | GB/T 2285-2018 |
| 6 | 中性试验 | GB/T 1816-2019 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 2283-2008 焦化苯

GB/T 2284-2009 焦化甲苯

GB/T 2285-2018 焦化二甲苯

YB/T 5022-2016  粗苯

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。