贵州省产品质量监督抽查实施细则

手提式灭火器

1 抽样

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品6具，其中3具作为检验样品，3具作为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20℃喷射性能检查 | 最小有效喷射时间 | GB 4351.1-2005 |
|  |  | 最小喷射距离 |  |
|  |  | 喷射滞后时间 |  |
|  |  | 喷射剩余率 |  |
| 2 | 结构检查 | 垂直放置情况 |  |
|  |  | 充装口内径 |  |
|  |  | 灭火器器头或阀门 |  |
|  |  | 开启结构 |  |
|  |  | 喷射软管 |  |
|  |  | 提把 |  |
|  |  | 筒体壁厚测量 |  |
| 3 | 灭火剂充装量检查 |  |  |
| 4 | 水压试验 |  |  |
| 5 | 爆破试验 | 筒体爆破压力 |  |
|  |  | 筒体容积膨胀量 |  |
|  |  | 筒体爆破口情况 |  |
| 6 | 灭火剂检验 | ABC干粉灭火剂第一主要组分含量 | GB 4066-2017 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 4351.1-2005 手提式灭火器 第 1 部分：性能和结构要求

GB 4066-2017 干粉灭火剂

GB 4351.3-2005 手提式灭火器 第 3 部分：检验细则

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
   若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求且检验方法一致时，应按被检产品明示的质量要求判定。
   若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按强制性标准要求判定；
   若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应按被检产品明示质量要求判定。
   若被检产品明示的质量要求缺少本细则中的检验项目依据的强制性标准要求时，应按强制性标准要求判定；
   若被检产品明示的质量要求缺少本细则中的检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。