新疆维吾尔自治区食用植物油生产企业质量安全风险清单

| 序号 | 环节 | 存在的可能 风险 | 风险因素的来源 | 危害分析 | 风险评估 |  | 防控措施 | 适用产品 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 发生频率 | 危害程度 |  |  |
| 1 | 原辅料环节 | 原料 | 使用的原辅料不合格 | 可能导致产品重金属超标 | 低 | 高 | 制定原辅材料采购管理制度；查验原辅料的合格检验报告；无原辅料检验合格报告的，应根据产品标准进行检验 | 全部产品 |
|  |  |  | 植物油料水份超标导致霉变等（主要为黄曲霉素B1） | 可能导致产品黄曲霉素B1超标 | 低 | 高 | 按照食品安全国家标准对植物油料进行验收；建立原料库房，原料应储存于遮阳，便于通风换气的场地，地面平整，有防鼠，防虫设施；专人管理，建立管理制度，定期检查质量和卫生情况，按时清扫，消毒，通风换气，剔除腐败霉烂原料，将其集中到制定地点，按规定方法处理，防止污染食品和其他原料，原材料应离地、离墙，并与屋顶保持一定距离，垛与垛之间有适当间隔 | 全部产品 |
|  |  |  | 植物油料重金属或农药残留超标 | 可能导致产品重金属超标或农药残留 | 低 | 高 | 按照食品安全国家标准对植物油料进行验收 | 全部产品 |
|  |  |  | 生产用水达不到生活饮用水标准 | 可能导致产品重金属超标、有害金属进入产品或受到微生物污染 | 低 | 高 | 定期对使用的生产用水按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749）进行监测 | 全部产品 |
| 2 | 添加物质环节 | 加工助剂 | 采购的助剂（白土、液碱、助滤剂等）为工业级产品 | 可能导致产品重金属超标 | 高 | 中 | 建立合格供方目录，对供方进行合格评价；购买获得食品添加剂生产许可证企业生产的食品添加剂；食品添加剂的添加采用自动化控制设备添加；按照国家相关规定使用 | 全部产品 |
| 3 | 生产环节 | 筛选过程 | 原料中存在的细砂、碎石等进入生产流程 | 可能导致杂质进入成品 | 中 | 低 | 原料进入清选机进行初清理；保持完整性筛面 | 全部产品 |
|  |  | 剥壳过程 | 原料细微壳体进入生产流程 | 可能导致细微壳体进入成品 | 中 | 低 | 加大对剥壳工艺的控制，及时清理壳体等 | 使用破碎工艺的产品 |
|  |  | 压榨过程或烘炒过程 | 压榨过程或烘炒温度过高产生苯并芘 | 可能导致产品中苯并芘超标 | 高 | 高 | 合理控制烘炒温度或热榨温度，温度不超过200度；后期处理合理使用吸附剂 | 使用热榨或烘炒工艺的产品 |
|  |  | 脱酚工艺 | 残留游离棉酚 | 可能导致产品中游离棉酚超标 | 低 | 高 | 采取热脱酚工艺，合理加大温度和延长时间 | 棉籽油产品 |
|  |  | 浸出工艺 | 溶剂油残留 | 可能导致产品中溶剂油超标 | 高 | 高 | 使用质量合格的溶剂油；控制原料在溶剂油的时间；加大溶剂油回收 | 使用溶剂油的产品 |
|  |  | 原油沉淀 | 沉淀时间不够，杂质没有完全沉淀 | 可能导致产品中杂质较多 | 低 | 低 | 压榨后的原油进入沉淀池逐级沉淀，建议时间控制在4-6小时以内 | 全部产品 |
|  |  | 过滤过程 | 过滤设备使用时间较长，过滤效果差或滤芯未及时更换 | 可能导致产品中杂质较多 | 低 | 低 | 加强过滤设备的管理，及时更换过滤芯 | 全部产品 |
|  |  | 脱胶（脱磷）工艺 | 未按照工艺要求进行脱胶（脱磷） | 加热时易起泡、冒烟、有臭味，且磷脂在高温下因氧化而使油脂呈焦褐色，影响煎炸食品的风味；导致含皂量超标 | 低 | 低 | 向粗油中加入热水或通入水蒸气，加热油脂并在50℃温度下搅拌混合，然后静置分层，分离水相，即可除去磷脂和部分蛋白质或使用酸化工艺 | 全部产品 |
|  |  | 脱色工艺 | 未按照工艺要求进行脱色 | 粗油中含有叶绿素、类胡萝卜素等色素，叶绿素是光敏化剂，影响油脂的稳定性，而其他色素影响油脂的外观 | 低 | 低 | 可用吸附剂（活性碳或白土）除去 | 全精炼产品 |
| 3 | 生产环节 | 脱酸工艺 | 未完全脱离游离脂肪酸 | 可能导致产品影响油脂的稳定性和风味，导致酸价超标 | 低 | 中 | 可用加碱中和的方法除去游离脂肪酸，根据毛油的酸价，计算出加碱量，达到合格成品油的酸价；或用水蒸气蒸馏方法除去 | 全精炼产品 |
|  |  | 脱臭工艺 | 为使脱离油脂氧化产物 | 可能导致产品存在异味 | 低 | 中 | 用减压蒸馏的方法，并添加柠檬酸，螯合过度金属离子，抑制氧化作用 | 全精炼产品 |
|  |  | 脱蜡工艺 | 未按照工艺要求进行脱蜡 | 可能导致产品透明度降低 | 低 | 低 | 使用冷冻搅拌工艺 | 全精炼产品 |
|  |  | 灌装 | 油品长时间存放或储存罐暴晒 | 可能导致产品酸败或变质（酸价或过氧化值不合格） | 高 | 高 | 减少油品在储存罐的存储时间或防止成品油长时间高温暴晒 | 全部产品 |
|  |  | 异物污混入 | 机油、柴油、润滑油混入油品；金属离子进入产品 | 可能导致产品出现异味；重金属离子超标 | 低 | 高 | 严格控制机油、柴油、润滑油的使用，建立领取和使用登记制度，实行专人管理，使用完后立即回收。原料在进入生产加工前，做好原料清理工作，同时加强机器的维护，防止重金属进入生产环节 | 全部产品 |
|  |  | 管道 | 毛油过滤段使用塑料软管 | 可能导致产生塑化剂 | 低 | 中 | 更换食品级塑料管；不让油在管内停留较长时间；加大出厂成品中塑化剂的含量的检测 | 全部产品 |
|  |  |  | 管道清洗周期太长 | 可能导致残留油品变质或酸败，影响成品油 | 低 | 中 | 加大管道清洗的次数 | 全部产品 |
|  |  | 食用油内源性品质劣变 | / | 油脂、蛋白质及其他物质在油品生产加工过程中产生氧化、聚合、降解产物等 | 低 | 高 | 严格按照食用植物油操作规程规范操作，加强食用植物油生产加工过程的检验，随时掌握油品品质变化 | 全部产品 |
| 4 | 存储环节 | 成品存储 | 油品长时间存放或包装成品油暴晒 | 酸败或变质（酸价或过氧化值不合格） | 高 | 高 | 做到先产先出和避免油品高温暴晒 | 全部产品 |
| 5 | 出厂检验环节 | 检验员 | 由于检验员资质不够或缺少检验员 | / | 高 | 高 | 聘用有资质的检验员 | 全部产品 |
|  |  | 检验设备 | 缺少必要的检验设备或检验设备精度不够 | / | 高 | 高 | 购买必要检验设备；对设备进行定期检定 | 全部产品 |
|  |  | 检验项目 | 未做检验或检验项目不全 | / | 高 | 高 | 按照审查细则和产品标准进行检验 | 全部产品 |
| 6 | 包装材料 | 包装材料不合格 | 油品接触的软包装袋、盖子等塑料制品 | 使油溶性有机物、重金属、塑化剂进入成品 | 高 | 高 | 选择合格的供方；每年向供方索要第三方检测报告或自行送第三方检测 | 全部产品 |
| 7 | 销售运输环节 | 车辆 | 运输车辆运输过化工产品、工业原料等非食品类物品或与与有毒有害物品一起运输 | 可能导致有毒、有害物质污染成品表面 | 高 | 低 | 中小包装成品油运输实行专车专用，大罐散装油必须使用专门拉运食用油的车辆，而且在拉运不同品种油之前，要进行彻底清洗 | 全部产品 |
| 8 | 产品标签标识环节 | 配料表 | 未标识实际添加的食品添加剂 | / | 高 | 无质量 风险 | 严格按照《中国人民共和国食品安全法》、《预包装食品标签通则》（GB7718）等法律法规和标准标识 | 全部产品 |
|  |  | 储存条件 | 对产品储存条件未标识 | / | 高 | 无质量 风险 | 严格按照《中国人民共和国食品安全法》、《预包装食品标签通则》（GB7718）等法律法规和标准标识 | 全部产品 |
|  |  | 原料产地 | 未标注原料生产国别 | / | 高 | 无质量 风险 | 按照执行的产品标准进行标识 | 全部产品 |
| 9 | 人为故意情况 | / | 掺假掺伪，将价值较低的食用油参入价值较高的食用油中，以次充好 | 可能导致油品中的营养物质含量降低 | 高 | 中 | 食品安全监管部门加大监督力度，依法予以处置 | 全部产品 |
|  |  | / | 掺入入废弃的食用油、地沟油等 | 可能导致有毒、有害等污染物质进入成品 | 低 | 高 | 食品安全监管部门加大监督力度，依法予以处置 | 全部产品 |