附件3

计算方法

1.水样合格率

水样合格率计算必须包括色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群18项水质指标，不得缺项。18项全部合格的即为合格水样，如有一项指标不合格则为不合格水样。

（1）枯水期出厂水水样合格率＝（枯水期出厂水水样合格数/枯水期出厂水水样总数）×100%

（2）枯水期末梢水水样合格率＝（枯水期末梢水水样合格数/枯水期末梢水水样总数）× 100%

（3）丰水期出厂水水样合格率＝（丰水期出厂水水样合格数/丰水期出厂水水样总数）× 100%

（4）丰水期末梢水水样合格率＝（丰水期末梢水水样合格数/丰水期末梢水水样总数）× 100%

（5）单项指标合格率＝（监测某单项指标合格的水样数/监测某单项指标的水样总数）× 100%

注：某单项指标合格率可分枯（丰）水期和出厂（末梢）水分别计算。

2.消毒剂合格率和耐热大肠菌群合格率

消毒剂合格率是指根据消毒措施检测了水样中相应的消毒剂及其合格情况。耐热大肠菌群合格率只计算检测了耐热大肠菌群的水样合格情况。

（1）消毒剂合格率＝（有水质消毒的消毒剂合格水样数/该类水样总数）× 100%

（2） 耐热大肠菌群检出率＝（耐热大肠菌群合格的水样数/检测的耐热大肠菌群水样总数）× 100%

（3）耐热大肠菌群合格率＝（耐热大肠菌群合格的水样数/水样总数）X 100%

3.集中式供水设施水质合格率

将该设施枯（丰）水期的出厂（末梢）水四个水样合并计算。

集中式供水设施水质合格率＝（集中式供水设施水质合格数/监测的集中式供水设施总数）× 100%

注：集中式供水设施水质合格数：一个集中式供水设施对应的4个水样的全部指标均合格的即为一个水质合格的供水设施，否则为不合格。

4.消毒设施配备率及使用情况分析

消毒设施配备率指所监测的集中式供水设施中配备消毒设施进行水质消毒的比例。以配备水质消毒设施的集中式供水设施为基数计算消毒设施按要求使用、偶尔使用和不使用的构成。

（1）消毒设施配备率＝（配备有消毒设施的集中式供水设施数/监测的集中式供水设施总数）× 100%

（2）按要求使用的消毒设施比例＝（按要求使用的消毒设施数/配备有消毒设施的集中式供水设施总数）× 100%

（3）偶尔使用的消毒设施比例＝（偶尔使用的消毒设施数/配备有消毒设施的集中式供水设施总数）× 100%

（4）不使用的消毒设施比例＝（不使用的消毒设施数/配备有消毒设施的集中式供水设施总数）× 100%

5.氟砷合格率

氟砷合格率除了计算所有监测的集中式供水设施，还可将标记的由于氟/或砷高而改水的集中式供水设施和其它集中式供水设施分别计算。同样，可样适用于人口的计算。

集中式供水设施氟/或砷合格率＝（氟/或砷合格的集中式供水设施数/集中式供水设施总数）× 100%

（1）氟/或砷合格的集中式供水设施数：一个集中式供水设施对应的4个水样的氟/或砷均合格的即为一个氟/或砷合格的集中式供水设施，否则为不合格。

（2）可分枯水期和丰水期分别计算合格率，也可分氟/或砷改水的集中式供水设施和非氟/或砷改水的集中式供水设施分别计算合格率。

6.饮用合格水人口比例

以一个集中式供水设施为单位，以它的四个水样合格情况为基数计算其饮用合格水人口比例。

饮用合格水人口比例＝（水质合格的集中式供水设施所覆盖的人口数/监测的集中式供水设施覆盖人口总数）×100%

（1）水质合格的集中式供水设施所覆盖的人口数：4个水样的全部指标均合格的集中式供水设施所覆盖人口数。监测的集中式供水设施覆盖人口总数：监测的所有集中式供水设施所覆盖人口数的合计。

（2）可分单项指标计算合格水的人口比例。

例如：饮用氟/或砷合格水人口比例＝（氟/或砷合格的集中式供水设施所覆盖的人口数/监测的集中式供水设施覆盖人口总数）×100%。